2016年吉林省大学生电子设计竞赛

参赛注意事项 （1）2016年8月31日8:00竞赛正式开始。 （2）参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。 （3）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。 （4）每队严格限制3人，开赛后不得中途更换队员。 （5）参赛队必须在学校指定的竞赛场地内进行独立设计和制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参赛队取消评审资格。 （6）2016年9月3日20:00竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。

简易相位计（D题）

一、任务

设计并制作一个相移电路和一个简易相位计，结构示意图如图1所示。

信号

发生器

相移

电路

数字

电流表

简易

相位计

9V

图1 系统结构示意图

二、要求

1.基本要求

（1）相移电路两个输出信号相位差连续可调，相位差范围 -45°~ +45°；

（2）相移电路两个输出信号幅度（Vpp）连续可调，幅度范围 1V~5V；

（3）相移电路两个输出信号频率为500Hz、幅度为5V时，相位差范围：0°~ +45°；

（4）相移电路两个输出信号频率为50Hz~5KHz，幅度为5V时，相位计测量精度：绝对误差小于2°。

2.发挥部分

（1）相移电路两个输出信号频率为500Hz、幅度为5V时，相位差范围：-45°~ +45°；

（2）相移电路两个输出信号的频率为50Hz~5KHz，一个幅度为5V，另一个幅度为1V时，相位计测量精度：绝对误差小于0.2°；

（3）数字电流表串接一只100Ω电阻时，不影响显示的数值；

（4）其他。

三、说明

1.相移电路有一个输入端和两个输出端。其中输入端可由信号发生器提供正弦信号，两个输出信号的幅度、相位差均可调；相移电路供电直流电源不限。

2.必须在发挥部分（1）题得分的前提下，发挥部分（2）、（3）才能进行测试计分。

3.若没有数字电流表，可用数字电压表并联一个电阻（阻值不大于100Ω）来替代。

4.简易相位计部分供电电源为单一9伏直流电压源，测量相移电路两个输出信号的相位差，要求用数字电流表直接显示测量值。数字电流表所显示数值的单位只能是： 100°/ 10°/ 1°/ 0.1°/ 0.01°其中之一。例如，相位差为-35.6°时，数字电流表可以直观（不用换算）对应显示数值-0.356 /-3.56 / -35.6 / -356 / -3560其中之一；

5.相位计部分要求使用1个有源器件。超出则相应扣分如下：（1）若使用有源器件型号有m种，则扣20(m-1)分；（2）若使用有源器件n个，则扣10(n-1)分。

四、评分标准

| 项 目 | 内 容 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 设计报告 （8页A4纸） | 方案比较与选择、描述。 | 2 |
|  | 主电路、控制电路原理设计，器件选择等。 | 5 |
|  | 器件参数选择及计算；控制方法与参数设计；效率提高方法设计等。 | 5 |
|  | 测试方案设计与测试条件；测试结果及其完整性；测试结果分析等。 | 5 |
|  | 摘要、图表的规范；正文结构等。 | 3 |
|  | 分项满分值合计 | 20 |
| 基本要求 | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 15 |
|  | 完成第（4）项 | 15 |
|  | 分项满分值合计 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 15 |
|  | 完成第（2）项 | 15 |
|  | 完成第（3）项 | 15 |
|  | 完成第（4）项 | 5 |
|  | 分项满分值合计 | 50 |
| 总 分 |  | 120 |