参赛注意事项

（1）2012年9月4日8:00竞赛正式开始。不分本科组与高职高专组试题，本科组和高职高专组参赛队统一测试，分组评比奖项。

（2）参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。

（3）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。

（4）每队严格限制3人，开赛后不得中途更换队员。

（5）参赛队必须在学校指定的竞赛场地内进行独立设计和制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参赛队取消评审资格。

（6）2012年9月8日9:00前将设计报告、制作实物及《登记表》封存，上交测试现场。

2012年吉林省大学生电子设计竞赛试题

程控直流稳压电源（A题）

一、任务

设计并制作直流稳压电源，输入电压范围为DC 10V～30V，输出电压为DC 18V。直流稳压电源框图如下所示：

二、要求

在电阻负载条件下，使电源满足以下要求：

1．基本要求

(1)输入电压变化范围10V～30V，输出电压保持为18V；

(2)最大输出电流IOmax：1A；

(3)输入电压UIN从10V～30V变化时，电压调整率SU≤2%（IO=1A）；

(4)电流IO从0～1A变化时，负载调整率SI≤5%（UIN=10V）；

(5)输出噪声纹波电压峰-峰值UOPP≤0.5V（UIN=10V～30V,UO=18V, IO =1A）；

(6)DC-DC变换器的效率≥70%（UO =18V, IO =1A）；

2．发挥部分

(1) UIN从10V～30V变化时，电压调整率SU≤0.5%（IO =1A）；

(2) 电流IO从0～1A变化时，负载调整率SI≤1%（UIN=10V）；

(3) 效率，使≥85%（UO=18V, IO =1A）；

(4) 具有键盘设定功能，输入电压、输出电压、负载电流显示功能；

(5) 具有过流保护功能，动作电流Ioj=1.5±0.2A；

(6) 其它。

三、说明

（1）DC-DC变换器不允许使用成品模块。

（2）输入部分的可调直流电源可自备成品电源或由测试现场提供。

（3）测试用负载电阻自备。

（4）电源在最大输出功率下应能连续稳定工作。

（5）样机应留出相应的测试端子。

四、评分标准

| 项目 | 内 容 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 设计 报告 | 方案比较与论证：方案描述、比较与论证 | 5 |
|  | 理论分析与设计：单元设计、系统设计 | 5 |
|  | 电路图和设计文件：完整性、规范性 | 5 |
|  | 测试数据与分析：系统测试、结果分析 | 5 |
|  | 分项满分值合计 | 20 |
| 基本 要求 | 实际完成情况 （1） | 10 |
|  | 实际完成情况 （2） | 8 |
|  | 实际完成情况 （3） | 8 |
|  | 实际完成情况 （4） | 8 |
|  | 实际完成情况 （5） | 8 |
|  | 实际完成情况 （6） | 8 |
|  | 分项满分值合计 | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 10 |
|  | 完成第（4）项 | 10 |
|  | 完成第（5）项 | 5 |
|  | 其他 | 5 |
|  | 分项满分值合计 | 50 |
| 总分 |  | 120 |