参赛注意事项

（1）2012年9月4日8:00竞赛正式开始。不分本科组与高职高专组试题，本科组和高职高专组参赛队统一测试，分组评比奖项。

（2）参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。

（3）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。

（4）每队严格限制3人，开赛后不得中途更换队员。

（5）参赛队必须在学校指定的竞赛场地内进行独立设计和制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参赛队取消评审资格。

（6）2012年9月8日9:00前将设计报告、制作实物及《登记表》封存，上交测试现场。

2012年吉林省大学生电子设计竞赛试题

乒乓球升降高度自动控制装置（G题）

一、任务

设计并制作一套乒乓球升降高度自动控制装置，整套装置由乒乓球升降高度设置和显示单元A和乒乓球升降高度控制单元B构成，要求A和B均具有无线收发功能，A与B之间必须采用无线通讯方式，通讯载体不限。整个装置结构如下图所示：

单元A

设定与显示装置

单元B

乒乓球升降高度控制装置

乒乓球升降高度控制系统示意图

二、要求

要求在单元A上能设定乒乓球升降高度、停留时间、动作次序等，并能将控制信息以无线方式发送给信号接收控制器,并能够实时显示乒乓球高度及其误差信息以及动作状态等；乒乓球在升降控制过程中不能进行任何的人工干预。

1.基本要求

（1）在单元A上可任意设定乒乓球的各种控制任务，并能够实时显示乒乓球所在高度以及计时功能等，具有无线传输功能；每次稳定时有明显的声或光的提示。

（2）利用气体将乒乓球（标准白色）向上吹起，装置能控制乒乓球离开喷口在任意的高度上稳住，从开始启动到稳定，时间不超过30秒，乒乓球稳定时上下起伏波动应在±1cm以内，稳定时间不小于10秒（以乒乓球底端为基准测量点）；能稳定地回到起点，要求应无弹跳现象；

（3）能控制乒乓球在管道中做以下要求的连续运动；

装置启动后，①5秒以内把乒乓球从0点吹到20cm处稳定10秒;②向下移动到5cm处，稳定5秒;③再向上移动到30cm处，稳定5秒;④回到20cm处，稳定10秒；⑤从20cm处平稳的回到起点。完成规定动作①-⑤整个时间不超过90秒，要求各处误差均在±1cm以内。

2.发挥部分

（1）能够实时准确显示稳定时的误差。

（2）现场由测评专家给定两个位置参数，要求分别能在10秒之内到达指定位置，要求各处误差均在±1cm以内；并能够实现两个位置之间连续的起伏运动（在两个端点不必再过多停留）；

（3）速度可控：上一项测试中最后的连续起伏运动，可以看到明显的周期变化（周期时间的变化不小于50%），要求各处误差均在±1cm以内；

（4）更换乒乓球（白色外表，与原有小球体积相同，但重量是原来乒乓球的5～10倍），继续完成发挥（2）中的任务，要求各处误差均在±2cm以内。

（5）其它。

三、说明

（1）乒乓球升降控制管的材料不做限制，可以自行选择，要求能直观观察到乒乓球升降过程，便于竞赛裁判观测和记录，升降控制管的长度限定不能大于500mm，测评时乒乓球升降高度控制在50～300mm之间的任意位置，升降高度标尺绘制以mm为单位，可以采用成品不锈钢板尺。整个装置的结构可参考上面的示意图设计，具体结构由参赛队自行设计确定；

（2）乒乓球升降位置检测装置的安装方式与检测方法由参赛队自行确定，在竞赛开始前可以手动设定，在测试进行过程中不允许做任何改动和调整；

（3）乒乓球的升降高度均以乒乓球的底面作为测量基准。无线发送信息格式与载体不做限制，由参赛队自行确定；

（4）单元A不能使用已成套的设备，必须由竞赛队独立开发设计，元器件规格与型号不做限定；

（5）控制装置外形尺寸要求：不能大于规定尺寸（长400mm、宽400mm、高600 mm）。

四、评分标准

| 项目 | 内 容 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 设计 报告 | 方案比较与论证：方案描述、比较与论证 | 5 |
|  | 理论分析与设计：单元设计、系统设计 | 5 |
|  | 电路图和设计文件：完整性、规范性 | 5 |
|  | 测试数据与分析：系统测试、结果分析 | 5 |
|  | 分项满分值合计 | 20 |
| 基本 要求 | 实际完成情况 （1） | 10 |
|  | 实际完成情况 （2） | 15 |
|  | 实际完成情况 （3） | 25 |
|  | 分项满分值合计 | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 10 |
|  | 完成第（4）项 | 15 |
|  | 其它 | 5 |
|  | 分项满分值合计 | 50 |
| 总分 |  | 120 |