参赛注意事项

（1）2012年9月4日8:00竞赛正式开始。不分本科组与高职高专组试题，本科组和高职高专组参赛队统一测试，分组评比奖项。

（2）参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。

（3）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。

（4）每队严格限制3人，开赛后不得中途更换队员。

（5）参赛队必须在学校指定的竞赛场地内进行独立设计和制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参赛队取消评审资格。

（6）2012年9月8日9:00前将设计报告、制作实物及《登记表》封存，上交测试现场。

2012年吉林省大学生电子设计竞赛试题

A/D转换器 (B题)

一、任务

设计一个A/D转换器，实现对模拟电压的测量和显示。系统组成框图如下。

输入电压

信号（0-5V）

A/D转换电路

控制单元

电  源

显示

键盘

A

●

二、要求

1.基本要求

（1）设计制作一个可以从0—5V连续调节的模拟电压信号作为该系统的被测信号源，以便对A/D转换电路的分辨率进行测试。A点为外接输入测试信号接入点。

(2）采用普通元器件（不允许使用任何A/D芯片），按逐次比较原理，用运算放大器设计一个具有8位分辨率的A/D转换电路，转换速度不低于10次/S。

（3）具有显示和存储功能，有转换结束信号（用于测试A/D转换速率）。

2.发挥部分

（1）A/D转换电路的分辨率为12位。

（2）A/D转换速率不低于20次/S。

（3）其他。

三、评分标准

| 项目 | 内 容 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 设计 报告 | 方案比较与论证：方案描述、比较与论证 | 5 |
|  | 理论分析与设计：单元设计、系统设计 | 5 |
|  | 电路图和设计文件：完整性、规范性 | 5 |
|  | 测试数据与分析：系统测试、结果分析 | 5 |
|  | 分项满分值合计 | 20 |
| 基本 要求 | 实际完成情况 （1） | 20 |
|  | 实际完成情况 （2） | 20 |
|  | 实际完成情况 （3） | 10 |
|  | 分项满分值合计 | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 | 25 |
|  | 完成第（2）项 | 20 |
|  | 其他 | 5 |
|  | 分项满分值合计 | 50 |
| 总分 |  | 120 |