长春工业大学第十八届大学生电子设计竞赛试题

参赛注意事项

（1）2019年5月11日竞赛正式开始，2019年6月28日竞赛结束。请各参赛队于6月28日早8：00将设计报告、制作实物上交到指定的测试地点参加测试（具体测试地点另行通知）。 （2）参赛者必须是我校全日制在校本、高职学生（分为本科组和高职组，若组内有本科生，即视为本科组），每名参赛者只能报名参加一个参赛队，每个参赛队成员最多5人；测试期间，参赛者须携带能够证明身份的有效证件（如学生证、校园一卡通等）参加比赛。 （3）要求指导教师是我校在校教师，其所学专业或工作经历与竞赛所涉及的专业有关，其他非本专业教师指导参赛的，须向学校提出申请，经学校批准后可以指导参赛；每名指导教师原则上只允许指导一个参赛队。 （4）对于未获奖的参赛队，学校将不予经费资助。

简易智能小车（D题）

一、任务

设计并制作一个智能小车系统，其行驶路线如下图1所示。

附图1. 行驶路线示意图

二、要求

1.基本要求

（1）小车从起跑线出发（车体不得超过起跑线）,测量起点到铁片(80mm*40mm)中心线的距离；

（2）在铁片中心线后画一条与（1）项所检测距离相等距离的线，误差小于20毫米（例如：测得起跑线到铁片中心线的距离等于30cm,则在铁片中心线后30cm处画一条线）；

（3）小车到达C点以后进入自动避障区，电动小车自行通过避障区到达D点，小车必须在两个障碍物之间通过且不得与障碍物接触;

（4）小车到达D点，寻找循迹线。并在D到E直道上检测随机铁片的数量，沿循迹线到达车库门口;

（5）小车到达车库门口，车库闸门打开小车进入。小车进入后，车库闸门关闭。

2．发挥部分

（1）完成（1）项测试结果、行驶时间、铁片数量(D到E)的语音播报和实时显示功能;

（2）在基础部分第（1）项测试误差值小于5毫米;

（3）电动小车进入车库时，采用倒车入库的方式;

（4）创新部分（从掉电数据保护、测试结果数据存储等方面丰富该系统功能）；

三、说明

1、铁片长宽为80mm*40mm，厚度为0.1～2.0mm，放在AB之间任意小于一半距离处。

2、跑道引导线宽度为2cm，可以涂墨或粘黑色胶带，示意图中的虚线和尺寸标注线等辅助信息不要显示在地图上（小车也可采用一片TI公司LDC1314或LDC1000电感数字转换器作为循迹传感器）。

3、障碍物1、2可由纸盒替代，其长、宽、高约为15cm 5cm 10cm，两个障碍物分别放置在障碍区两侧的任意位置。

4、电动车允许用玩具车改装，但不能由人工遥控，其外围尺寸（含车体上附加装置）的限制为：150mm≤宽度≤200mm，不允许使用麦克纳姆轮。

5、另外：

（1）考场提供测试地图，不用自带地图。

（2）测试时一旦小车超出测试场地边界，或者翻车，测试结束。

（3）未经评委同意，参赛选手不能人为干预测试，违者视为自动放弃后续比赛。

（4）如果参赛队完成相同任务，完成时间少的队获胜。

四、评分标准

|  | 项目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计与总结报告：方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析。 | 50 |
|  | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 10 |
|  | 完成第（4）项 | 5 |
|  | 完成第（5）项 | 15 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 15 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 15 |
|  | 完成第（4）项 | 10 |
| 总分 |  | 150 |