长春工业大学第十八届大学生电子设计竞赛试题

参赛注意事项

（1）2019年5月11日竞赛正式开始，2019年6月28日竞赛结束。请各参赛队于6月28日早8：00将设计报告、制作实物上交到指定的测试地点参加测试（具体测试地点另行通知）。 （2）参赛者必须是我校全日制在校本、高职学生（分为本科组和高职组，若组内有本科生，即视为本科组），每名参赛者只能报名参加一个参赛队，每个参赛队成员最多5人；测试期间，参赛者须携带能够证明身份的有效证件（如学生证、校园一卡通等）参加比赛。 （3）要求指导教师是我校在校教师，其所学专业或工作经历与竞赛所涉及的专业有关，其他非本专业教师指导参赛的，须向学校提出申请，经学校批准后可以指导参赛；每名指导教师原则上只允许指导一个参赛队。 （4）对于未获奖的参赛队，学校将不予经费资助。

## 板球控制系统(A题)

一、任务

50cm

在边长为 50cm 光滑的正方形平板上均匀分布着9个外径 3cm 的圆形区域，其编号分别为 1～9号，位置如图1所示。设计一控制系统，通过控制平板的倾斜，使直径不大于2.5cm的小球能够按照 指定的要求在平板上完成各种动作，并从动作开始 计时并显示，单位为秒。

10cm

15cm

15cm

1

2

3

3cm

4

5

6

4.5cm

7    7

8

9

50cm

二、要求

1．基本要求

（1） 将小球放置在区域5，控制使小球在区域内停留不少于5秒。

（2） 在 30秒内，控制小球从区域1进入区域5，在区域 5停留不少于2秒。

（3） 控制小球从区域9进入区域 6，在区域6停留不少于 2秒；然后再进入区域5，小球在区域 5停留不少于 2秒。完成以上两个动作总时间不超过 30秒。

（4） 在60秒内，控制小球从区域 3进入区域7，且在区域 7停留不少于 2秒。

2．发挥部分

（1）在90秒内，控制小球从区域3出发，先后进入区域6、区域8，停止于区域7，在区域 7中停留时间不少于 2秒。

（2）裁判当场指定小球运动路径，不限制运动时间

（3）将小球从任意方向扔向平板，控制小球进入区域5，且在区域5停留不少于5秒。

（4）其他

三、说明

1. 系统结构要求与说明

（1）平板的长宽不得大于图 1 中标注尺寸；1～9 号圆形区域外径为3cm，相邻两个区域中心距,15cm；1～9 区域内可选择加工外径不超过 3cm 的凹陷；

（2）平板及 1-9 号圆形区域的颜色可自行决定；

（3） 自行设计平板的支撑（或悬挂）结构，选择执行机构，但不得使用商品化产品；检测小球运动的方式不限；若平板机构上无自制电路，则无需密封包装， 可随身携带至测试现场；

（4）平板可采用木质（细木工板、多层夹板）、金属、有机玻璃、硬塑料等材质， 其表面应平滑，不得敷设其他材料，且边缘无凸起；

（5）小球需采用坚硬、均匀材质，小球直径不大于 2.5cm；

（6）控制运动过程中，除自身重力、平板支撑力及摩擦力外，小球不应受到任何 外力的作用。

2. 测试要求与说明

（1） 每项运动开始时，用手将小球放置在起始位置；

（2） 运动过程中，小球进入指定区域是指小球投影与实心圆形区域有交叠；小球停留在指定区域是指小球边缘不出区域虚线界；小球进入非指定区域是指小 球投影与实心圆形区域有交叠；

（3） 运动中小球进入非指定区域将扣分；在指定区域未能停留指定的时间将扣分；  每项动作应在限定时间内完成，超时将扣分；

（4） 测试过程中，小球在规定动作完成前滑离平板视为失败；

四、评分标准

|  | 项目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计与总结报告：方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析。 | 50 |
|  | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 10 |
|  | 完成第（4）项 | 10 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 15 |
|  | 完成第（3）项 | 15 |
|  | 完成第（4）项 | 20 |
| 总分 |  | 150 |