长春工业大学第十八届大学生电子设计竞赛试题

参赛注意事项

（1）2019年5月11日竞赛正式开始，2019年6月28日竞赛结束。请各参赛队于6月28日早8：00将设计报告、制作实物上交到指定的测试地点参加测试（具体测试地点另行通知）。 （2）参赛者必须是我校全日制在校本、高职学生（分为本科组和高职组，若组内有本科生，即视为本科组），每名参赛者只能报名参加一个参赛队，每个参赛队成员最多5人；测试期间，参赛者须携带能够证明身份的有效证件（如学生证、校园一卡通等）参加比赛。 （3）要求指导教师是我校在校教师，其所学专业或工作经历与竞赛所涉及的专业有关，其他非本专业教师指导参赛的，须向学校提出申请，经学校批准后可以指导参赛；每名指导教师原则上只允许指导一个参赛队。 （4）对于未获奖的参赛队，学校将不予经费资助。

## 自动物料收拣装置（E题）

一、任务

设计并制作一套自动物料收拣装置，实现完成物料的收取和分类并送达指定容器的功能。测试环境示意图如图1所示。

B

A

D

C

出

发

区

图1 测试环境示意图

其中，赛场尺寸为 2400mm×1200mm 长方形平面区域，周围设有高度为 100mm 的白色围挡板，自动物料收拣装置只能在挡板所围区域内活动。赛道地面为亚光人造板铺就而成，基色为白色；地面施划有间隔为 300mm 的黑色方格线，经线为线宽 20mm 的单线，纬线线宽为 15+10（间隔）+15mm 的双线，可用于自动物料收拣装置行走的地面坐标位置判断。A、B、C、D为四个直径介于 200mm—280mm 高度不大于 150mm 的圆盆形容器。物料使用直径不大于 40mm 重量不大于100g 的白色、橙色、多彩圆球模拟。

二、要求

1．基本要求

⑴	设计并制作自动物料收拣装置，该装置在启动后能从出发区开始自动运行。

⑵	装置能够从A容器中主动获取物料。

⑶	装置能够从A容器获取5个物料并运送至B容器，在运送过程中显示已运送的物料个数及运行时间，计时误差绝对值应不大于2s。

⑷	装置能够从A容器获取5个物料并运送至D容器，并在运送过程中显示已运送的物料个数及运行时间，计时误差绝对值应不大于2s。

2．发挥部分

⑴	装置自带设定组件，通过设定组件设定不同颜色物料的送达容器，通过显示组件能够持续显示设定结果。

⑵	在A容器中放置单一颜色物料，装置获取5个物料，根据物料颜色和设定情况送至指定容器，并在运送过程中显示已运送的物料个数及运行时间，计时误差绝对值应不大于2s。

⑶	在A容器中放置三种颜色物料，装置获取10个物料，根据物料颜色及设定送至指定容器，并在运送过程中显示已运送到各个容器的物料个数及运行时间，计时误差绝对值应不大于2s。

⑷	其它创新。

三、说明

1. 在运行过程中，装置必须自动运行，不允许有任何人为干预，不允许有任何形式的遥控。

2. 物料采用乒乓球或其它直径、质量相当的球体模拟。

3. 计时采用Android系统手机自带的计时器。

4. 禁止使用成品套件搭建机器人。

5. 每次运送物料数量不限。

四、评分标准

|  | 项目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计报告。要求有封面、方案论证、系统结构图、功能模块的电路设计、软件流程图；必要调试说明、作品实现的技术指标、元器件清单及价格表；电路原理图要用Protel软件绘制。字数控制在10页之内。 | 50 |
|  | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 15 |
|  | 完成第（4）项 | 15 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 5 |
|  | 完成第（2）项 | 20 |
|  | 完成第（3）项 | 20 |
|  | 完成第（4）项 | 5 |
| 总分 |  | 150 |