长春工业大学第十八届大学生电子设计竞赛试题

参赛注意事项

（1）2019年5月11日竞赛正式开始，2019年6月28日竞赛结束。请各参赛队于6月28日早8：00将设计报告、制作实物上交到指定的测试地点参加测试（具体测试地点另行通知）。 （2）参赛者必须是我校全日制在校本、高职学生（分为本科组和高职组，若组内有本科生，即视为本科组），每名参赛者只能报名参加一个参赛队，每个参赛队成员最多5人；测试期间，参赛者须携带能够证明身份的有效证件（如学生证、校园一卡通等）参加比赛。 （3）要求指导教师是我校在校教师，其所学专业或工作经历与竞赛所涉及的专业有关，其他非本专业教师指导参赛的，须向学校提出申请，经学校批准后可以指导参赛；每名指导教师原则上只允许指导一个参赛队。 （4）对于未获奖的参赛队，学校将不予经费资助。

移动灭火装置（I题）

一、任务

设计并制作一套移动灭火装置，实现根据指定顺序完成A、B、C三个货仓的移动灭火。测试环境示意图如图1所示。

图1 测试环境示意图

赛场尺寸为 2400mm×1200mm 长方形平面区域，周围设有高度为 100mm 的白色围挡板，移动灭火装置只能在挡板所围区域内活动。赛场地面为白色亚光人造板铺成；地面施划有间隔为 300mm 的黑色方格线，经线为线宽 20mm 的单线，纬线线宽为 15+10（间隔）+15mm 的双线，可用于移动灭火装置行走的地面坐标位置判断；图中红色虚线部分为区域分割线，其宽度与对应经纬线等宽；图中绿色部分为不小于 9 寸的平板电脑，平板电脑置于紧挨场地边缘的外侧，其显示器朝向赛场一侧，距场地高度不小于 100mm ，可提供随机二维码。

赛场分五个区域：出发区、二维码播放区（区域D）、三个货仓（货仓A、B、C）。三个货仓分别设有两个火点位置，比赛过程中，抽签选取火场中摆放火源的火点位置，其它无火源位置为平整场地。每个火源直径不大于 100mm ，摆放在火点的中心位置。

二、要求

1．基本要求

⑴	设计并制作移动灭火装置，该装置在启动后能从出发区开始自动运行。

⑵	移动灭火装置在区域D自动获取进入货仓顺序的二维码，并在自带的显示器上显示进入货仓的顺序。

⑶	移动灭火装置根据顺序要求进入二维码中指定的第一个货仓，找到火点，并以光信号的方式提示。

⑷	移动灭火装置完成二维码中指定的第一个货仓的灭火，并以语音方式提示灭火完成。

⑸	移动灭火装置顺利退出二维码中指定的第一个货仓。

2．发挥部分

⑴	移动灭火装置根据顺序要求进入二维码中指定的第二个货仓，找到火点，并以光信号的方式提示。

⑵	移动灭火装置完成二维码中指定的第二个货仓的灭火，并以语音方式提示，并顺利退出二维码中指定的第二个货仓。

⑶	移动灭火装置根据顺序要求进入二维码中指定的第三个货仓，找到火点，并以光信号的方式提示。

⑷	移动灭火装置完成二维码中指定的第三个货仓的灭火，并以语音方式提示，并顺利退出二维码中指定的第三个货仓。

⑸	返回出发区，并以语音方式提示完成。

⑹	其它创新。

三、说明

1. 在运行过程中，装置必须自动运行，不允许有任何人为干预，不允许有任何形式的遥控。

2. 参赛队伍，在获知火源位置和顺序二维码后，禁止使用任何手段对移动灭火装置进行代码修改。

3. 禁止使用成品套件搭建移动灭火装置。

4. 使用底座直径不大于 100mm 总高度介于 150mm--300mm 之间的蜡烛模拟火源。

5. 比赛过程中，只允许使用风力灭火。

6. 返回出发区时，以移动灭火装置接触地面部分完全进入出发区为准，否则视为未完成。

7. 比赛过程中，移动灭火装置不允许跨越分割线，不允许隔着分割线实施灭火，不允许碰撞火源底座，违反者视情况扣分。

8. 移动灭火装置应在启动后240s内完成任务。

9. 赛程二维码显示采用10.1 英寸全高清的平板电脑播放。二维码尺寸为 80×80mm，100×100 （像素）。平板电脑横向放置在二维码识别区，并垂直地面。二维码显示在屏幕中间位置处。二维码如下所示：

ABC								BCA

CAB									ACB

BAC									CBA

- 评分标准

|  | 项目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计报告。要求有封面、方案论证、系统结构图、功能模块的电路设计、软件流程图；必要调试说明、作品实现的技术指标、元器件清单及价格表；电路原理图要用Protel软件绘制。字数控制在10页之内。 | 50 |
|  | 完成第（1）项 | 5 |
|  | 完成第（2）项 | 20 |
|  | 完成第（3）项 | 10 |
|  | 完成第（4）项 | 10 |
|  | 完成第（5）项 | 5 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 10 |
|  | 完成第（4）项 | 10 |
|  | 完成第（5）项 | 5 |
|  | 完成第（6）项 | 5 |
| 总分 |  | 150 |